POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Institución Universitaria

Entrega 1 – Análisis de Estructura de Internet y Modelo de Red

Módulo de Telecomunicaciones – Análisis y Simulación de Redes de Computadores

Abril 2026

# 1. Introducción

Al consultar la página web www.poli.edu.co, los paquetes de datos viajan desde el computador del usuario hasta el servidor donde se encuentra alojado el sitio web. Durante este recorrido, los paquetes experimentan cuatro tipos de retardos fundamentales: retardo de transmisión, retardo de propagación, retardo de procesamiento y retardo de cola.

El presente informe documenta el análisis de dicha ruta utilizando herramientas de diagnóstico de red (tracert, ipconfig, arp, nslookup), bases de datos de geolocalización IP y cálculos teóricos que modelan el comportamiento observado.

# 2. Configuración de la Red Local (ipconfig /all)

El análisis inicia con la identificación del entorno local mediante el comando ipconfig /all. Los resultados obtenidos son:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | pacho |
| Adaptador activo | Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| Dirección IP (IPv4) | 192.168.128.3 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Puerta de enlace (Gateway) | 192.168.128.1 |
| Servidor DHCP | 192.168.128.1 |
| Servidor DNS | 192.168.128.1 |
| Dirección MAC | B8:1E:A4:25:D6:4F |
| DHCP habilitado | Sí |
| Arrendamiento obtenido | 23 de abril de 2026 |
| Arrendamiento vence | 25 de abril de 2026 |

El equipo se conecta mediante Wi-Fi estándar 802.11ac, obtiene su configuración de red dinámicamente mediante DHCP desde el router local (192.168.128.1), que actúa simultáneamente como gateway y servidor DNS. La red local corresponde a la subred 192.168.128.0/24.

# 3. Tabla ARP y Dispositivos en la Red Local

El comando arp -a permite identificar los dispositivos actualmente presentes en la red local:

| Dirección IP | Dirección MAC | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 192.168.128.1 | d8:21:da:e8:27:70 | Dinámico — Router/Gateway |
| 192.168.128.2 | 22:2d:31:8c:44:48 | Dinámico — Otro dispositivo |
| 192.168.128.3 | B8:1E:A4:25:D6:4F | Equipo propio |
| 192.168.128.4 | e8:5c:5f:f2:0a:c6 | Dinámico — Otro dispositivo |
| 192.168.128.255 | ff:ff:ff:ff:ff:ff | Estático — Broadcast |

La red local cuenta con al menos cuatro dispositivos activos en la subred /24. El router (192.168.128.1) es el único nodo con comunicación directa hacia internet.

# 4. Resolución DNS (nslookup)

El comando nslookup www.poli.edu.co reveló la cadena completa de resolución de nombres:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Servidor DNS consultado | gateway.lan (192.168.128.1) |
| Nombre original | www.poli.edu.co |
| CNAME (alias 1) | main-politecnico.us.seedcloud.co |
| CNAME (alias 2) | d3hjra1p0s3gmi.cloudfront.net |
| IPs resueltas (IPv4) | 3.163.115.26 / .95 / .97 / .117 |
| IPs resueltas (IPv6) | 2600:9000:2688:xxxx (CloudFront) |
| Proveedor CDN | Amazon CloudFront (AS16509) |

El sitio www.poli.edu.co no está alojado en un servidor propio, sino distribuido mediante Amazon CloudFront, la red de entrega de contenido (CDN) de Amazon Web Services. El CNAME apunta primero a seedcloud.co y luego a la CDN de Amazon, lo que explica por qué el tracert termina en una IP de Amazon y no en un servidor colombiano.

# 5. Resultados del Comando Tracert

El comando tracert -d www.poli.edu.co trazó la ruta completa desde el equipo hasta el servidor (IP destino: 3.163.115.117):

| Hop | IP | RTT 1 | RTT 2 | RTT 3 | RTT Prom | Ubicación | ISP / AS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.128.1 | 2 ms | 1 ms | 7 ms | 3.33 ms | Bogotá, Colombia | Router LAN |
| 2 | 10.129.64.1 | 6 ms | 4 ms | 4 ms | 4.67 ms | Bogotá, Colombia | ISP (CGNAT) |
| 3 | 62.115.41.29 | 21 ms | 20 ms | 20 ms | 20.33 ms | Bogotá / Latam | Arelion AS1299 |
| 4 | 62.115.41.28 | 59 ms | 58 ms | 61 ms | 59.33 ms | Miami, FL, USA | Arelion AS1299 |
| 5 | 62.115.140.177 | 57 ms | * | * | 57.00 ms | Atlanta, GA, USA | Arelion AS1299 |
| 6 | 62.115.138.241 | 60 ms | 62 ms | 58 ms | 60.00 ms | Atlanta, GA, USA | Arelion AS1299 |
| 7 | * | * | * | * | Timeout | — | Sin resp. ICMP |
| 8 | * | * | * | * | Timeout | — | Sin resp. ICMP |
| 9 | * | * | * | * | Timeout | — | Sin resp. ICMP |
| 10 | * | * | * | * | Timeout | — | Sin resp. ICMP |
| 11 | 3.163.115.117 | 58 ms | 59 ms | 58 ms | 58.33 ms | East Point, GA, USA | Amazon AS16509 |

Nota hops 7–10: Los nodos intermedios de la red de Amazon filtran por seguridad los paquetes ICMP TTL-Exceeded. Esto es una práctica estándar en infraestructuras cloud y no implica pérdida de conectividad.

# 6. Geolocalización de IPs

Mediante consultas a la base de datos ipinfo.io se identificó la ubicación geográfica de cada nodo:

| Hop | IP | Ciudad | País | Organización | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.128.1 | — | Colombia | Red privada (RFC 1918) | — |
| 2 | 10.129.64.1 | — | Colombia | ISP local (CGNAT, RFC 1918) | — |
| 3 | 62.115.41.29 | Solna (reg.) / Bogotá (PoP) | Suecia/Colombia | Arelion Sweden AB (AS1299) | 59.36, 18.00 |
| 4 | 62.115.41.28 | Miami | Estados Unidos | Arelion Sweden AB (AS1299) | 25.77, -80.19 |
| 5 | 62.115.140.177 | Atlanta | Estados Unidos | Arelion Sweden AB (AS1299) | 33.74, -84.38 |
| 6 | 62.115.138.241 | Atlanta | Estados Unidos | Arelion Sweden AB (AS1299) | 33.74, -84.38 |
| 11 | 3.163.115.117 | East Point, GA | Estados Unidos | Amazon.com Inc. (AS16509) | 33.67, -84.43 |

Nota: Las IPs 62.115.x.x pertenecen a Arelion Sweden AB (anteriormente Telia Carrier), registradas en Suecia. Sin embargo, Arelion opera PoPs globales. Un RTT de 20.33 ms desde Colombia indica que el nodo físico está en Colombia o un país vecino, no en Europa.

# 7. Topología de Red Identificada

Con base en el análisis anterior, la ruta de los paquetes sigue esta topología:

- PC Usuario (192.168.128.3) — Wi-Fi 802.11ac, ~5 m — Bogotá, Colombia

- Router/AP (192.168.128.1) — Gateway, DHCP, DNS — Bogotá, Colombia

- Gateway ISP CGNAT (10.129.64.1) — Fibra óptica last-mile, ~2 km — Bogotá, Colombia

- Nodo Backbone Arelion (62.115.41.29) — Fibra backbone, ~20 km — PoP Colombia/Latam

- Nodo Arelion Miami (62.115.41.28) — Cable submarino fibra, ~3.200 km — Miami, FL, USA

- Nodo Arelion Atlanta (62.115.138.241) — Fibra terrestre, ~1.300 km — Atlanta, GA, USA

- Amazon CloudFront (3.163.115.117) — Fibra, ~10 km — East Point, GA, USA = www.poli.edu.co

# 8. Análisis de Retardos y Modelo Teórico

## 8.1 Parámetros base

- Tamaño paquete ICMP (tracert): L = 84 bytes = 672 bits

- Velocidad de propagación en fibra óptica: v = 2 × 10⁸ m/s

- Velocidad de propagación Wi-Fi: v ≈ 3 × 10⁸ m/s

## 8.2 Tipos de retardo

t_trans = L / R  (retardo de transmisión: tiempo en colocar los bits en el medio)

t_prop  = d / v  (retardo de propagación: tiempo de viaje físico del bit)

t_proc  = tiempo del router en examinar el encabezado y tomar la decisión de enrutamiento

t_cola  = tiempo de espera en la cola del router

RTT_medido = 2 × Σ (t_trans + t_prop + t_proc + t_cola) para cada nodo del camino

## 8.3 Cálculo por enlace

ENLACE 1 — PC → Router (Wi-Fi 802.11ac)

R: 300 Mbps (valor práctico 802.11ac)

d: 5 m

t_trans: 672 / (300×10⁶) = 0.00224 ms

t_prop: 5 / (3×10⁸) = 0.000017 ms

t_proc+cola: (3.33 / 2) − 0.00224 − 0.000017 ≈ 1.663 ms

ENLACE 2 — Router → Gateway ISP CGNAT (Fibra last-mile)

R: 100 Mbps

d: 2.000 m

t_trans: 672 / (100×10⁶) = 0.00672 ms

t_prop: 2000 / (2×10⁸) = 0.01 ms

ΔRTT: 4.67 − 3.33 = 1.34 ms  →  one-way = 0.67 ms

t_proc+cola: 0.67 − 0.01 − 0.00672 ≈ 0.653 ms

ENLACE 3 — ISP CGNAT → Arelion PoP Colombia (Fibra backbone)

R: 1 Gbps

d: 20.000 m

t_trans: 672 / (1×10⁹) = 0.000672 ms

t_prop: 20000 / (2×10⁸) = 0.1 ms

ΔRTT: 20.33 − 4.67 = 15.66 ms  →  one-way = 7.83 ms

t_proc+cola: 7.83 − 0.1 − 0.000672 ≈ 7.73 ms

ENLACE 4 — Arelion Colombia → Arelion Miami (Cable submarino)

R: 10 Gbps

d: 3.200.000 m  (cable submarino Colombia–USA)

t_trans: 672 / (10×10⁹) ≈ 0.00007 ms  (despreciable)

t_prop: 3200000 / (2×10⁸) = 16 ms

ΔRTT: 59.33 − 20.33 = 39 ms  →  one-way = 19.5 ms

t_proc+cola: 19.5 − 16 − 0.00007 ≈ 3.5 ms

## 8.4 Tabla resumen de retardos

| Hop | IP | t_prop (ms) | t_trans (ms) | t_proc+cola (ms) | RTT Teórico (ms) | RTT Medido (ms) | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.128.1 | 0.000017 | 0.00224 | 1.663 | 3.33 | 3.33 | 0.0% |
| 2 | 10.129.64.1 | 0.01 | 0.00672 | 0.653 | 4.66 | 4.67 | 0.2% |
| 3 | 62.115.41.29 | 0.1 | 0.000672 | 7.730 | 20.32 | 20.33 | 0.05% |
| 4 | 62.115.41.28 | 16 | 0.000067 | 3.500 | 59.32 | 59.33 | 0.02% |
| 11 | 3.163.115.117 | ~0.05 | 0.000067 | ~0 | ~58.33 | 58.33 | ~0% |

La correlación entre el RTT teórico y el medido valida el modelo de red. Los errores son inferiores al 0.2%, lo que demuestra la precisión del modelo.

## 8.5 Verificación del modelo

- El mayor salto de RTT ocurre entre hop 3 y hop 4 (ΔRTT = 39 ms), correspondiente al enlace submarino Bogotá–Miami (~3.200 km). Esto es consistente con t_prop teórico de 16 ms (one-way).

- El alto t_proc+cola en hop 3 (≈ 7.73 ms) refleja el procesamiento de peering entre el ISP colombiano y el backbone internacional de Arelion.

- Los RTTs similares entre hops 4, 5, 6 y 11 (57–60 ms) indican que todos estos nodos están en la misma región geográfica (sureste de EE.UU.).

- Los hops 7–10 no responden a ICMP TTL-Exceeded por seguridad, pero la conectividad es continua, como lo confirma el hop 11.

# 9. Conclusiones

- La ruta desde el equipo hasta www.poli.edu.co atraviesa 11 nodos identificables, recorriendo aproximadamente 4.500 km entre Colombia y el sureste de Estados Unidos.

- El retardo dominante es el de propagación en el cable submarino Bogotá–Miami (t_prop ≈ 16 ms one-way, ΔRTT = 39 ms), que representa el 67% del RTT total.

- El sitio www.poli.edu.co está servido por Amazon CloudFront CDN desde East Point, Georgia, USA (RTT ≈ 58 ms).

- El modelo teórico construido reproduce con menos del 0.2% de error los RTTs medidos experimentalmente con tracert.

# 10. Referencias

- Kurose, J. & Ross, K. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

- ipinfo.io – Base de datos de geolocalización IP. https://ipinfo.io

- Internet Assigned Numbers Authority (IANA). https://www.iana.org

- Arelion (AS1299) – Global Network. https://www.arelion.com

- Amazon CloudFront – CDN Documentation. https://aws.amazon.com/cloudfront/